# Corrigé — Examen Cycles de turbine à gaz

Document enseignant. Les points indiqués renvoient au barème. Valeurs calculées et contrôlées par calc/examcalc.py (vérifications automatiques : premier principe, cohérence formule fermée / bilan, T > Ts, sgen > 0, bilan du régénérateur, η < ηCarnot). Les valeurs affichées sont arrondies ; les calculs sont menés en pleine précision.

# Partie A — Questions de cours

### A1 — Back work ratio  [1 pt]

bwr = wc/wt : fraction du travail de la turbine consommée par le compresseur. En turbine à gaz on comprime un gaz (grand volume massique, w = ∫v dp élevé) : bwr ≈ 0,4 à 0,6. En cycle de Rankine on pompe un liquide (v ≈ 10−3 m3/kg) : bwr de l'ordre de 0,01. Conséquence : une petite dégradation de ηc ou ηt réduit fortement wnet (facteur d'amplification bwr/(1 − bwr)) ; d'où l'importance de turbomachines performantes et de leur entretien (lavage des compresseurs). Ici, B2 donne bwr = 0,565.

### A2 — Brayton et Carnot  [1 pt]

Le rendement d'un cycle réversible s'écrit η = 1 − Tm,out/Tm,in, avec les températures moyennes thermodynamiques d'échange Tm = q/Δs. Dans le cycle de Brayton, la chaleur est reçue de T2 à T3 (Tm,in < T3) et cédée de T4 à T1 (Tm,out > T1). On a donc ηBrayton < 1 − T1/T3. Le cycle est réversible au sens interne, mais les échanges de chaleur avec des sources à T3 et T1 se feraient sous écart de température.

### A3 — Régénération  [1 pt]

Il faut T4 > T2 : les gaz sortant de la turbine doivent être plus chauds que l'air sortant du compresseur. Quand r augmente, T2 augmente et T4 diminue. L'écart T4 − T2, donc la chaleur récupérable ε cp(T4 − T2), diminue puis s'annule à un rapport limite au-delà duquel le régénérateur refroidirait l'air comprimé. Un cycle régénératif se conçoit donc à rapport de pression modéré.

### A4 — Maximum du rendement réel  [1 pt]

Pour le cycle idéal, η = 1 − r−(γ−1)/γ croît de façon monotone. Pour le cycle réel, quand r augmente, wc = wc,s/ηc croît plus vite que wt = ηt wt,s (le bwr augmente), si bien que wnet passe par un maximum puis tend vers zéro. Parallèlement qin = cp(T3 − T2) diminue mais reste fini, tandis que wnet s'annule. Le rapport wnet/qin passe donc par un maximum, à un r plus élevé que celui qui maximise wnet.

# Partie B — Problème

### B1 — Cycle idéal  [3 pts]

τ = r(γ−1)/γ = 100,285 71 = 1,9307

T2s = T1 τ = 288,15 × 1,9307 = 556,3 K        T4s = T3/τ = 1300/1,9307 = 673,3 K

wc,s = cp(T2s − T1) = 1,005 × 268,2 = 269,5 kJ/kg

wt,s = cp(T3 − T4s) = 1,005 × 626,7 = 629,8 kJ/kg        wnet,s = 360,3 kJ/kg

qin,s = cp(T3 − T2s) = 747,4 kJ/kg        ηs = 360,3/747,4 = 48,21 %

Vérification : ηs = 1 − 1/τ = 1 − 1/1,9307 = 48,21 %  ✔

### B2 — Cycle réel  [4 pts]

T2 = T1 + (T2s − T1)/ηc = 288,15 + 268,2/0,86 = 600,0 K

T4 = T3 − ηt(T3 − T4s) = 1300 − 0,88 × 626,7 = 748,5 K

wc = cp(T2 − T1) = 313,4 kJ/kg    wt = cp(T3 − T4) = 554,2 kJ/kg    wnet = 240,8 kJ/kg

qin = cp(T3 − T2) = 1,005 × 700,0 = 703,5 kJ/kg        ηth = 240,8/703,5 = 34,23 %

bwr = 313,4/554,2 = 0,565        (cycle idéal : 0,428)

Commentaire attendu : avec des rendements isentropiques de 86 et 88 %, le travail net chute de 33,2 % et le rendement perd 14,0 points. Cette amplification vient du bwr élevé (lien avec A1). On vérifie aussi T2 > T2s et T4 > T4s.

### B3 — Débits  [2 pts]

ṁa = Pnet/wnet = 5,0 × 106/240828 = 20,76 kg/s

ṁf = ṁa qin/PCI = 20,76 × 703512/48,0 × 106 = 0,3043 kg/s  (Q̇in = 14,61 MW)

f = ṁf/ṁa = 0,0147

Le combustible représente 1,47 % du débit d'air : l'erreur induite sur le débit traversant la turbine est d'environ 1,5 %, du même ordre que les autres approximations du modèle. L'hypothèse est justifiée pour une étude préliminaire.

### B4 — Régénération  [3,5 pts]

T4 = 748,5 K > T2 = 600,0 K : régénération possible (écart 149 K).

Tx = T2 + ε(T4 − T2) = 600,0 + 0,75 × 148,5 = 711,4 K

Bilan du régénérateur (mêmes ṁ et cp) :  Ty = T4 − (Tx − T2) = 748,5 − 111,4 = 637,1 K

qin = cp(T3 − Tx) = 591,5 kJ/kg        wnet inchangé = 240,8 kJ/kg        ηreg = 40,71 %

Pour une même puissance nette, ṁa est inchangé et ṁf est proportionnel à qin :

économie relative = 1 − qin,reg/qin = 1 − ηth/ηreg = 1 − 0,3423/0,4071 = 15,9 %

ṁf,reg = 0,2559 kg/s ;  économie annuelle = (0,3043 − 0,2559) × 3600 × 6000 = 1046062 kg ≈ 1046 t

Erreur fréquente : calculer l'économie avec la différence des rendements (6,5 points) au lieu du rapport. Accepter aussi un calcul direct par ṁf,reg = ṁa qin,reg/PCI.

### B5 — Irréversibilités  [2,5 pts]

sgen,c = s2 − s1 = cp ln(T2/T1) − rair ln r = 1005 ln(600,0/288,15) − 287,1 ln 10 = 75,92 J/(kg·K)

sgen,t = s4 − s3 = cp ln(T4/T3) + rair ln r = 1005 ln(748,5/1300) + 287,1 ln 10 = 106,41 J/(kg·K)

Ed,c = T0 sgen,c = 21,88 kJ/kg        Ed,t = T0 sgen,t = 30,66 kJ/kg

(Avec rair = 287,0 J/(kg·K) : 76,25 et 106,08 J/(kg·K), valeurs acceptées.) Les machines étant adiabatiques, sgen = Δs ; les deux valeurs sont positives (second principe ✔). La turbine détruit plus d'exergie que le compresseur, bien que ηt > ηc : les pertes sont proportionnelles au travail échangé, et wt ≈ 1,77 wc. Les pertes de la turbine s'écrivent (1 − ηt)wt,s = 75,6 kJ/kg, contre (1/ηc − 1)wc,s = 43,9 kJ/kg pour le compresseur. À dissipation égale, une irréversibilité à basse température détruirait davantage d'exergie, mais ici l'effet de taille l'emporte.

### B6 — Critique du modèle  [1 pt]

| Grandeur | Air froid (B2) | CoolProp | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 [K] | 600,0 | 594,4 | −0,9 % |
| T4 [K] | 748,5 | 798,3 | +6,6 % |
| wnet [kJ/kg] | 240,8 | 263,5 | +9,4 % |
| qin [kJ/kg] | 703,5 | 795,6 | +13,1 % |
| ηth | 34,23 % | 33,11 % | −1,1 pt |

Réponse attendue : le modèle froid surestime le rendement d'environ 1 point et sous-estime wnet (≈ 9 %) et qin (≈ 13 %). La chaleur massique de l'air croît avec la température : c̄p ≈ 1,128 kJ/(kg·K) entre T2 et T3 au lieu de 1,005, soit environ 12 % de plus. En outre, γ décroît à haute température, d'où une détente moins « refroidissante » : T4 est plus élevée. Dans le compresseur (températures modérées), les deux modèles sont proches. Conséquence pratique : dimensionner les débits avec des propriétés variables.

# Récapitulatif des résultats

| Grandeur | Valeur | Grandeur | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| T2s ; T4s | 556,3 ; 673,3 K | ṁa | 20,76 kg/s |
| η idéal ; wnet,s | 48,21 % ; 360,3 kJ/kg | ṁf ; f | 0,3043 kg/s ; 0,0147 |
| T2 ; T4 | 600,0 ; 748,5 K | Tx ; Ty | 711,4 ; 637,1 K |
| wc ; wt | 313,4 ; 554,2 kJ/kg | ηreg | 40,71 % |
| wnet ; qin | 240,8 ; 703,5 kJ/kg | Économie | 15,9 % ; 1046 t/an |
| ηth ; bwr | 34,23 % ; 0,565 | Ed,c ; Ed,t | 21,9 ; 30,7 kJ/kg |