# Corrigé enseignant — TD Cycles de turbine à gaz

Document réservé à l'enseignant. Chaque exercice est structuré en : D. raisonnement détaillé ; E. résultats ; F. vérifications physiques et dimensionnelles ; G. erreurs fréquentes et conseils pédagogiques.

Traçabilité des valeurs. Toutes les valeurs ont été calculées par le script calc/tdcalc.py (Python 3.13, CoolProp 8.0.0), qui contrôle automatiquement : le premier principe sur chaque cycle, la cohérence formule fermée / calcul pas à pas, l'optimum T2 = T4, la somme nulle des Δs sur le cycle, sgen > 0, la fermeture du bilan d'exergie et la validité de la régénération. Les valeurs intermédiaires sont conservées en pleine précision ; les valeurs affichées sont arrondies. Recalculer à partir des valeurs arrondies peut donc décaler le dernier chiffre.

# Exercice 1 — Cycle idéal (air standard froid)

## D. Raisonnement détaillé

### Q1. Système, hypothèses, diagrammes

Système : 1 kg d'air traversant successivement le compresseur, la chambre et la turbine (systèmes ouverts en régime permanent). Le cycle est fermé fictivement par le rejet isobare 4→1. Dans le diagramme (T, s) : 1→2 et 3→4 sont des verticales (isentropiques) ; 2→3 et 4→1 suivent deux isobares, exponentielles croissantes T = Tref·exp[(s − sref)/cp], l'isobare haute pression étant à gauche. Dans le diagramme (p, v) : 2→3 et 4→1 sont des horizontales, 1→2 et 3→4 des hyperboles pvγ = cte. La chaleur est reçue sur 2→3 et cédée sur 4→1 ; le travail est reçu sur 1→2 et fourni sur 3→4.

### Q2. Températures

Pour une isentropique d'un gaz parfait à cp constant, T·p−(γ−1)/γ = cte. En posant τ = r(γ−1)/γ :

(γ − 1)/γ = 0,4/1,4 = 0,285 71        τ = 140,285 71 = 2,1255

T2 = T1·τ = 293,15 × 2,1255 = 623,1 K

T4 = T3/τ = 1350 / 2,1255 = 635,1 K

Attention : T1 = 20 °C doit être converti en kelvins (293,15 K) avant tout calcul.

### Q3. Travaux et chaleurs (bilans de chaque composant)

Pour chaque composant, q − w = Δh avec Δh = cp ΔT :

wc = cp(T2 − T1) = 1,005 × (623,1 − 293,15) = 331,6 kJ/kg

wt = cp(T3 − T4) = 1,005 × (1350 − 635,1) = 718,4 kJ/kg

wnet = wt − wc = 718,4 − 331,6 = 386,8 kJ/kg

qin = cp(T3 − T2) = 730,5 kJ/kg        qout = cp(T4 − T1) = 343,7 kJ/kg

Premier principe sur le cycle : qin − qout = 730,5 − 343,7 = 386,8 kJ/kg = wnet. ✔

### Q4. Rendement

ηth = wnet/qin = 386,8 / 730,5 = 52,95 %

ηth = 1 − 1/τ = 1 − 1/2,1255 = 52,95 %

Les deux calculs coïncident, ce qui est attendu : avec cp constant, T2/T1 = T3/T4 = τ, donc T4/T1 = T3/T2 et qout/qin = (T4 − T1)/(T3 − T2) = T1/T2 = 1/τ.

ηCarnot = 1 − T1/T3 = 1 − 293,15/1350 = 78,29 %

Le cycle de Brayton idéal reste nettement en dessous du rendement de Carnot (52,95 % contre 78,29 %), bien qu'il soit réversible au sens interne : la chaleur est reçue à température variable (de 623 à 1350 K) et non uniquement à T3, et rejetée de 635 K à T1. La température moyenne d'apport de chaleur est donc bien inférieure à T3.

### Q5. Back work ratio

bwr = wc/wt = 331,6 / 718,4 = 0,462

Près de 46 % du travail de la turbine sert à entraîner le compresseur, alors que la pompe d'un cycle de Rankine consomme typiquement moins de 1 à 2 % du travail de la turbine (compression d'un liquide). Conséquence : les turbines à gaz sont très sensibles aux rendements des turbomachines (voir exercice 2, Q5).

### Q6. Rapport de pression optimal

Avec τ comme variable, wnet(τ) = cp[T3(1 − 1/τ) − T1(τ − 1)]. On annule la dérivée :

dwnet/dτ = cp[T3/τ2 − T1] = 0   ⇒   τopt = (T3/T1)1/2   ⇒   ropt = (T3/T1)γ/[2(γ−1)]

La dérivée seconde −2cpT3/τ3 est négative : il s'agit bien d'un maximum. À l'optimum, T2 = T1τopt = (T1T3)1/2 et T4 = T3/τopt = (T1T3)1/2 : T2 = T4. En reportant dans wnet : wnet,max = cp[(T3)1/2 − (T1)1/2]2.

ropt = (1350/293,15)1,75 = 14,48        T2 = T4 = 629,1 K

wnet,max = 1,005 × (√1350 − √293,15)2 = 386,90 kJ/kg

À r = 14, wnet = 386,84 kJ/kg, soit 0,015 % de moins que le maximum : le point de fonctionnement est pratiquement à l'optimum de travail. L'optimum est très « plat » ; on a donc intérêt à choisir un r légèrement supérieur à ropt, ce qui augmente le rendement (53,40 % à ropt) sans pénaliser notablement le travail.

## E. Résultats

| Grandeur | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| T2 ; T4 | 623,1 ; 635,1 | K |
| wc ; wt | 331,6 ; 718,4 | kJ/kg |
| wnet | 386,8 | kJ/kg |
| qin ; qout | 730,5 ; 343,7 | kJ/kg |
| ηth ; ηCarnot | 52,95 % ; 78,29 % | – |
| bwr | 0,462 | – |
| ropt ; wnet,max | 14,48 ; 386,9 | – ; kJ/kg |

## F. Vérifications

- Homogénéité : [cp·T] = J·kg−1·K−1 × K = J/kg ✔ ; τ et η sans dimension ✔.

- Premier principe : qin − qout = wnet (écart nul à la précision machine) ✔.

- Second principe : ηth < ηCarnot ✔ ; ordre de grandeur T2 ≈ 620 K cohérent avec les températures de refoulement des compresseurs industriels à r ≈ 14.

- Optimum : T2 = T4 à ropt, et wnet,max calculé par les deux expressions identiques ✔.

## G. Erreurs fréquentes et conseils

- Températures en °C dans les rapports T3/T1 ou dans τ.

- Exposant inversé : (γ−1)/γ pour les températures, γ/(γ−1) pour les pressions.

- Confondre l'optimum de travail (ropt ≈ 14,5) et l'optimum de rendement (inexistant pour le cycle idéal : η croît indéfiniment avec r).

- Conseil : faire tracer wnet(r) et η(r) sur tableur pour visualiser la « platitude » de l'optimum.

# Exercice 2 — Cycle réel, turbine de 30 MW

## D. Raisonnement détaillé

### Q1. Températures

Les états isentropiques sont ceux de l'exercice 1 : T2s = 623,1 K ; T4s = 635,1 K. Avec cp constant, les rendements isentropiques s'écrivent sur les températures :

T2 = T1 + (T2s − T1)/ηc = 293,15 + (623,1 − 293,15)/0,85 = 681,3 K

T4 = T3 − ηt(T3 − T4s) = 1350 − 0,89 × (1350 − 635,1) = 713,8 K

Les irréversibilités créent de l'entropie : dans le diagramme (T, s), 2 est sur l'isobare p2 au-dessus et à droite de 2s ; 4 est sur l'isobare p1 au-dessus et à droite de 4s. Les évolutions réelles 1→2 et 3→4 se tracent en pointillés (non quasi statiques).

### Q2. Performances

wc = 1,005 × (681,3 − 293,15) = 390,1 kJ/kg        (ou wc,s/ηc = 331,6/0,85)

wt = 1,005 × (1350 − 713,8) = 639,4 kJ/kg        (ou ηt·wt,s = 0,89 × 718,4)

wnet = 639,4 − 390,1 = 249,3 kJ/kg

qin = 1,005 × (1350 − 681,3) = 672,0 kJ/kg

ηth = 249,3/672,0 = 37,10 %        bwr = 390,1/639,4 = 0,610

Par rapport au cycle idéal, le travail net chute de 35,6 % et le rendement de 15,9 points, alors que les rendements isentropiques ne « coûtent » que 15 % et 11 % sur chaque machine : l'effet est amplifié par le back work ratio élevé (0,610). Le fait que qin diminue (T2 plus élevée) ne compense pas la perte de travail.

### Q3. Débit d'air et puissances

ṁa = Pnet/wnet = 30 × 106 / (249295) = 120,3 kg/s

Pc = ṁa·wc = 46,9 MW        Pt = ṁa·wt = 76,9 MW        Pt − Pc = 30,0 MW ✔

La turbine doit fournir 77 MW pour délivrer 30 MW au réseau : l'ordre de grandeur des machines (débit, taille) est dicté par la puissance brute de la turbine.

### Q4. Combustible

Bilan de la chambre, combustion complète, débit de combustible négligé dans le bilan de masse de l'air : ṁf·PCI = ṁa·qin.

Q̇in = ṁa·qin = 120,3 × 672021 = 80,87 MW

ṁf = Q̇in/PCI = 80,87 × 106 / 50,0 × 106 = 1,617 kg/s        f = ṁf/ṁa = 0,0134

Le combustible représente 1,34 % du débit d'air : l'hypothèse de débit négligé introduit une erreur de l'ordre de 1 % sur le débit traversant la turbine, inférieure aux autres approximations du modèle. Elle est donc acceptable pour une étude préliminaire. (Le rapport stœchiométrique air/méthane étant d'environ 17, on fonctionne ici avec un large excès d'air, nécessaire pour limiter T3.)

CSC = 3600 / (ηth·PCI) = 3,6 × 109 / (0,3710 × 50,0 × 106) = 194,1 g/kWh

Unités : 1 kWh = 3,6 × 106 J ; la consommation spécifique en kg/J vaut 1/(η·PCI), que l'on convertit en g/kWh en multipliant par 3,6 × 106 × 103.

### Q5. Sensibilité au rendement du compresseur

T2 = 293,15 + (623,1 − 293,15)/0,80 = 705,6 K        wc = 414,5 kJ/kg

wnet = 639,4 − 414,5 = 224,9 kJ/kg        ηth = 34,73 %        ṁa = 133,4 kg/s

ηc baisse de 5,9 % en valeur relative, wc augmente de 6,25 % et wnet diminue de 9,8 %. En effet Δwnet = −Δwc, donc Δwnet/wnet = −(Δwc/wc)·wc/wnet = −(Δwc/wc)·bwr/(1 − bwr) : le facteur d'amplification bwr/(1 − bwr) = 1,56. C'est pourquoi le lavage périodique des compresseurs est une opération de maintenance majeure.

## E. Résultats

| Grandeur | ηc = 0,85 | ηc = 0,80 | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 ; T4 | 681,3 ; 713,8 | 705,6 ; 713,8 | K |
| wc ; wt | 390,1 ; 639,4 | 414,5 ; 639,4 | kJ/kg |
| wnet | 249,3 | 224,9 | kJ/kg |
| qin | 672,0 | – | kJ/kg |
| ηth ; bwr | 37,10 % ; 0,610 | 34,73 % ; – | – |
| ṁa | 120,3 | 133,4 | kg/s |
| ṁf ; f | 1,617 ; 0,0134 | – | kg/s ; – |
| CSC | 194,1 | – | g/kWh |

## F. Vérifications

- T2 > T2s et T4 > T4s : création d'entropie dans les deux machines ✔ (quantifiée à l'exercice 5).

- Pt − Pc = Pnet ✔ ; qin − qout = wnet ✔.

- Ordres de grandeur : rendement de ~37 % et ~120 kg/s pour 30 MW cohérents avec les turbines à gaz industrielles en cycle simple de cette puissance (rendements typiques 30 à 40 % ; ordre de grandeur à confronter à une documentation constructeur si on veut le citer).

- Homogénéité de la CSC : (J/kWh)/(J/kg) = kg/kWh, ×103 → g/kWh ✔.

## G. Erreurs fréquentes et conseils

- Appliquer ηc à l'envers : T2 = T1 + ηc(T2s − T1) donne une compression réelle « meilleure » que l'isentropique — absurde.

- Calculer T4 avec T4s = T2s·T3/T2 (formule valable uniquement pour le cycle idéal).

- Oublier que la turbine doit d'abord entraîner le compresseur : Pt ≠ Pnet.

- Conseil : faire calculer le facteur d'amplification bwr/(1 − bwr) pour une turbine à gaz et pour un cycle de Rankine (~0,01) : argument très parlant.

# Exercice 3 — Air réel avec CoolProp

## D. Raisonnement détaillé

### Q1. États

Le modèle de propriétés change mais pas les bilans : wc = h2 − h1, wt = h3 − h4, qin = h3 − h2. Les rendements isentropiques s'appliquent désormais aux enthalpies (et non aux températures, cp n'étant plus constant). Code complet :

from CoolProp.CoolProp import PropsSI as PS

p1, T1, r, T3, eta_c, eta_t = 100e3, 293.15, 14, 1350.0, 0.85, 0.89

p2 = r * p1

h1, s1 = PS('H','T',T1,'P',p1,'Air'), PS('S','T',T1,'P',p1,'Air')

h2s = PS('H','P',p2,'S',s1,'Air')

h2 = h1 + (h2s - h1) / eta_c;  T2 = PS('T','P',p2,'H',h2,'Air')

h3, s3 = PS('H','T',T3,'P',p2,'Air'), PS('S','T',T3,'P',p2,'Air')

h4s = PS('H','P',p1,'S',s3,'Air')

h4 = h3 - eta_t * (h3 - h4s);  T4 = PS('T','P',p1,'H',h4,'Air')

wc, wt, qin = h2 - h1, h3 - h4, h3 - h2

wnet = wt - wc;  eta = wnet / qin;  m_air = 30e6 / wnet

| État | p [kPa] | T [K] | h [kJ/kg] | s [kJ/(kg·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 293,15 | 419,41 | 3,8673 |
| 2s | 1400 | 616,2 | 750,35 | 3,8673 |
| 2 | 1400 | 671,0 | 808,75 | – |
| 3 | 1400 | 1350,0 | 1582,97 | 4,7501 |
| 4s | 100 | 692,2 | 831,30 | 4,7501 |
| 4 | 100 | 768,6 | 913,99 | – |

h2 = h1 + (h2s − h1)/ηc = 419,41 + (750,35 − 419,41)/0,85 = 808,75 kJ/kg

h4 = h3 − ηt(h3 − h4s) = 1582,97 − 0,89 × (1582,97 − 831,30) = 913,99 kJ/kg

Les valeurs absolues de h et s dépendent de l'état de référence choisi par la bibliothèque (une constante additive) ; seules les différences ont un sens physique. Il ne faut donc jamais mélanger des valeurs de h ou s issues de sources différentes (tables papier, CoolProp, REFPROP…).

### Q2. Performances

wc = 389,3 kJ/kg    wt = 669,0 kJ/kg    wnet = 279,6 kJ/kg    qin = 774,2 kJ/kg

ηth = 36,12 %        bwr = 0,582        ṁa = 30 × 106/279638 = 107,3 kg/s

### Q3. Comparaison et interprétation

| Grandeur | Air froid (ex. 2) | CoolProp (ex. 3) | Écart relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 [K] | 681,3 | 671,0 | −1,5 % |
| T4 [K] | 713,8 | 768,6 | +7,7 % |
| wc [kJ/kg] | 390,1 | 389,3 | −0,2 % |
| wt [kJ/kg] | 639,4 | 669,0 | +4,6 % |
| wnet [kJ/kg] | 249,3 | 279,6 | +12,2 % |
| qin [kJ/kg] | 672,0 | 774,2 | +15,2 % |
| ηth | 37,10 % | 36,12 % | −0,98 pt |
| ṁa [kg/s] | 120,3 | 107,3 | −10,9 % |
| ṁf [kg/s] | 1,617 | 1,661 | +2,7 % |

c̄p,12 = (h2 − h1)/(T2 − T1) = 1,030   c̄p,23 = 1,140   c̄p,34 = 1,151  kJ/(kg·K)

La chaleur massique de l'air croît avec la température (excitation des vibrations de N2 et O2). Dans le compresseur (293 à 670 K), c̄p reste proche de 1,005 et le travail de compression est presque identique dans les deux modèles. Dans la chambre et dans la turbine (600 à 1350 K), c̄p dépasse 1,14 kJ/(kg·K), soit environ 14 % de plus que l'hypothèse « air froid » : qin et wt sont sous-estimés par le modèle froid. De plus, γ diminue à haute température, ce qui réduit la chute de température de la détente : T4s passe de 635 K à 692 K.

Bilan : le modèle froid surestime le rendement (37,10 % contre 36,12 %) mais sous-estime le travail net de 10,9 %, donc surestime le débit d'air nécessaire de 12,2 %.

Figure 1 — Cycle réel de l'exercice 2 (air froid) et de l'exercice 3 (CoolProp) dans le diagramme (T, s), origine des entropies en 1.

### Q4. Conclusion

- Raisonnement qualitatif, tendances, formules fermées (ropt, rôle de τ) : le modèle air froid suffit et est très pédagogique.

- Dimensionnement (débit d'air, consommation, températures d'échappement pour une chaudière de récupération) : utiliser des propriétés variables (CoolProp, tables) et, au-delà, la composition réelle des gaz brûlés.

## E. Résultats

T2 = 671,0 K ; T4 = 768,6 K ; wnet = 279,6 kJ/kg ; qin = 774,2 kJ/kg ; ηth = 36,12 % ; bwr = 0,582 ; ṁa = 107,3 kg/s ; ṁf = 1,661 kg/s.

## F. Vérifications

- wnet = qin − qout ✔ (contrôlé par le script) ; s2s = s1 et s4s = s3 par construction.

- T3 = 1350 K est dans le domaine de validité de l'équation d'état de l'air de CoolProp (jusqu'à 2000 K).

- À basse température, CoolProp retrouve cp ≈ 1,004 kJ/(kg·K) à 288 K et 1 atm : cohérence avec la valeur du modèle froid.

## G. Erreurs fréquentes et conseils

- Appliquer ηc ou ηt sur les températures au lieu des enthalpies.

- Inverser l'ordre des arguments d'entrée de PropsSI (les deux couples (nom, valeur) sont libres, mais les unités sont SI : Pa, K, J/kg).

- Saisir p en bar ou en kPa : CoolProp attend des pascals.

- Conseil : demander aux étudiants de tracer cp(T) entre 250 et 1600 K pour justifier les écarts.

# Exercice 4 — Régénération

## D. Raisonnement détaillé

### Q1. Cycle simple à r = 5

τ = 50,285 71 = 1,5838        T2s = 464,3 K        T4s = 852,4 K

T2 = 293,15 + (464,3 − 293,15)/0,85 = 494,5 K        T4 = 1350 − 0,89 × (1350 − 852,4) = 907,1 K

wnet = cp[(T3 − T4) − (T2 − T1)] = 445,1 − 202,4 = 242,7 kJ/kg

qin = cp(T3 − T2) = 859,8 kJ/kg        ηth = 28,23 %

T4 = 907,1 K > T2 = 494,5 K : les gaz d'échappement sont plus chauds que l'air comprimé, la régénération est possible (écart de 413 K).

### Q2. Cycle régénératif

Bilan du régénérateur adiabatique, mêmes débits et même cp des deux côtés : cp(Tx − T2) = cp(T4 − Ty), d'où Ty = T4 − (Tx − T2).

Tx = T2 + ε(T4 − T2) = 494,5 + 0,80 × (907,1 − 494,5) = 824,6 K

Ty = T4 − (Tx − T2) = 907,1 − 330,1 = 577,0 K

qreg = cp(Tx − T2) = 331,7 kJ/kg        qin = cp(T3 − Tx) = 528,0 kJ/kg

ηth,reg = wnet/qin = 242,7/528,0 = 45,97 %

Le travail net est inchangé (compresseur et turbine identiques) ; seule la chaleur à fournir diminue de 38,6 %. Le rendement passe de 28,23 % à 45,97 % (+17,7 points) et dépasse celui du cycle simple à r = 14 (37,10 %).

### Q3. Rapport de pression limite

Avec T2 = T1[1 + (τ − 1)/ηc] et T4 = T3[1 − ηt(1 − 1/τ)], la condition T4 = T2, multipliée par τ, donne :

(T1/ηc)·τ2 + [T1(1 − 1/ηc) − T3(1 − ηt)]·τ − ηt·T3 = 0

a = 293,15/0,85 = 344,88    b = 293,15 × (1 − 1/0,85) − 1350 × 0,11 = −200,23    c = −0,89 × 1350 = −1201,5

Δ = b2 − 4ac = 1697598        τlim = (−b + √Δ)/(2a) = 2,1792

rlim = τlimγ/(γ−1) = 2,17923,5 = 15,28        (T2 = T4 = 699,8 K)

La racine négative est rejetée (τ > 1 physiquement). Au-delà de r ≈ 15,3, l'échangeur refroidirait l'air comprimé : la régénération dégraderait le rendement.

### Q4. Régénération à r = 14

Tx = 681,3 + 0,80 × (713,8 − 681,3) = 707,3 K        ηth,reg = 38,59 %  (contre 37,10 % sans régénérateur)

À r = 14, proche de rlim, l'écart T4 − T2 n'est que de 32 K : le gain n'est que de 1,5 point, contre 17,7 points à r = 5. Un cycle régénératif se conçoit donc à faible rapport de pression (ici l'optimum de rendement est vers r ≈ 5, voir figure 2), ce qui simplifie aussi le compresseur (micro-turbines, turbines de véhicules).

Figure 2 — Rendement du cycle simple et du cycle régénératif (ε = 0,80) en fonction de r, air standard froid, ηc = 0,85, ηt = 0,89, T3 = 1350 K.

### Q5. Pertes de charge (qualitatif)

Une perte de charge côté air (px < p2) et côté gaz (py > p1) réduit le rapport de détente de la turbine par rapport au rapport de compression : wt diminue alors que wc est inchangé. Le travail net et le rendement baissent ; avec un bwr de l'ordre de 0,45 à 0,6, quelques pourcents de pertes de charge suffisent à réduire notablement le gain de la régénération. Il faut donc optimiser l'échangeur (surface, efficacité, pertes de charge) dans son ensemble.

## E. Résultats

| Grandeur | r = 5 simple | r = 5 régénératif | r = 14 simple | r = 14 régénératif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 ; T4 [K] | 494,5 ; 907,1 | idem | 681,3 ; 713,8 | idem |
| Tx ; Ty [K] | – | 824,6 ; 577,0 | – | 707,3 ; 687,8 |
| wnet [kJ/kg] | 242,7 | 242,7 | 249,3 | 249,3 |
| qin [kJ/kg] | 859,8 | 528,0 | 672,0 | 645,9 |
| ηth | 28,23 % | 45,97 % | 37,10 % | 38,59 % |

Rapport de pression limite : rlim = 15,28.

## F. Vérifications

- Bilan du régénérateur : qreg cédé par les gaz = cp(T4 − Ty) = reçu par l'air ✔ (script).

- En rlim, recalcul direct : T2 = T4 à 10−6 K près ✔.

- Ty > T2 : le second principe est respecté dans un échangeur à contre-courant d'efficacité < 1 ✔.

- Le rendement régénératif reste inférieur au rendement de Carnot (78,3 %) ✔.

## G. Erreurs fréquentes et conseils

- Garder qin = cp(T3 − T2) après ajout du régénérateur.

- Définir l'efficacité avec la mauvaise différence de températures (ε = (Tx − T2)/(Tx − T4)…).

- Croire que la régénération augmente le travail net.

- Conseil : faire tracer la figure 2 sur tableur et commenter le croisement des deux courbes en rlim.

# Exercice 5 — Bilans d'entropie et d'exergie

## D. Raisonnement détaillé

### Q1. Constante massique cohérente

Pour un gaz parfait, cp − cv = rair et γ = cp/cv, donc rair = cp(γ − 1)/γ.

rair = 1005 × 0,4/1,4 = 287,14 J/(kg·K)

L'écart avec 287,0 J/(kg·K) est faible (0,05 %), mais utiliser la valeur cohérente garantit que la relation isentropique T2s = T1·τ conduit exactement à s2s = s1 : sinon on trouverait une petite « création d'entropie » parasite sur les évolutions isentropiques.

### Q2. Entropie créée et exergie détruite

Compresseur et turbine adiabatiques : le bilan d'entropie se réduit à sgen = ss − se.

s2 − s1 = cp ln(T2/T1) − rair ln(p2/p1) = 1005 ln(681,3/293,15) − 287,14 ln 14 = 89,78 J/(kg·K)

s4 − s3 = cp ln(T4/T3) + rair ln 14 = 1005 ln(713,8/1350) + 287,14 ln 14 = 117,31 J/(kg·K)

Ed,c = T0 sgen,c = 293,15 × 89,78 = 26,32 kJ/kg        Ed,t = 293,15 × 117,31 = 34,39 kJ/kg

### Q3. Exergie reçue dans la chambre

s3 − s2 = cp ln(T3/T2) = 1005 ln(1350/681,3) = 687,24 J/(kg·K)

ψin = 672,02 − 293,15 × 0,68724 = 470,56 kJ/kg

Seulement 70,0 % de la chaleur reçue est de l'exergie : la chaleur est fournie à une température moyenne Tm = qin/(s3 − s2) = 978 K, et 1 − T0/Tm = 70,0 %.

### Q4. Exergie rejetée et fermeture du bilan

ψrej = cp(T4 − T1) − T0 cp ln(T4/T1) = 422,73 − 293,15 × 1,005 ln(713,8/293,15) = 160,55 kJ/kg

(sur l'isobare p1, s4 − s1 = cp ln(T4/T1)). Bilan :

wnet + Ed,c + Ed,t + ψrej = 249,29 + 26,32 + 34,39 + 160,55 = 470,56 kJ/kg = ψin ✔

ηII = wnet/ψin = 249,29/470,56 = 52,98 %

La démonstration générale de la fermeture se fait en additionnant les termes : les enthalpies se combinent en (h3 − h2) − (h4 − h1) = wnet, et les entropies en T0[(s3 − s2) + (s2 − s1) + (s4 − s3) − (s4 − s1)] = 0.

### Q5. Analyse

| Poste | kJ/kg | Part de ψin |
| --- | --- | --- |
| Travail net wnet | 249,3 | 53,0 % |
| Exergie des gaz rejetés ψrej | 160,6 | 34,1 % |
| Destruction turbine Ed,t | 34,4 | 7,3 % |
| Destruction compresseur Ed,c | 26,3 | 5,6 % |

La perte majeure est l'exergie des gaz d'échappement (34,1 %), détruite lors du mélange avec l'atmosphère. On vérifie que T0·sgen,rej = T0[(s1 − s4) + qout/T0] = 160,55 kJ/kg = ψrej. Elle se valorise par régénération (exercice 4), cycle combiné ou cogénération.

La turbine détruit plus d'exergie que le compresseur (34,4 contre 26,3 kJ/kg) bien que ηt > ηc : les pertes sont proportionnelles au travail échangé, et wt ≈ 1,64 wc. En outre, une irréversibilité à basse température (compresseur) détruit plus d'exergie par joule dissipé qu'à haute température ; ici l'effet « taille » de la turbine l'emporte.

Limite du modèle : la destruction d'exergie dans la combustion elle-même, qui est la plus importante dans une turbine à gaz réelle, n'apparaît pas dans le modèle air standard. ψin est l'exergie reçue par l'air, pas l'exergie chimique du combustible : ηII calculé ici n'est pas le rendement exergétique global de l'installation.

## E. Résultats

rair = 287,14 J/(kg·K) ; sgen,c = 89,78 et sgen,t = 117,31 J/(kg·K) ; Ed,c = 26,32 et Ed,t = 34,39 kJ/kg ; ψin = 470,56 kJ/kg ; ψrej = 160,55 kJ/kg ; ηII = 52,98 %.

## F. Vérifications

- Sur le cycle, Σ Δs = (s2 − s1) + (s3 − s2) + (s4 − s3) + (s1 − s4) = 0 ✔ (fonction d'état).

- sgen > 0 pour les deux machines et pour le rejet ✔ ; 0 < ηII < 1 ✔.

- Bilan d'exergie fermé à la précision machine ✔ ; homogénéité : T0·Δs en K × J/(kg·K) = J/kg ✔.

## G. Erreurs fréquentes et conseils

- Oublier le terme −rair ln(p2/p1) dans Δs (les états 1 et 2 ne sont pas à la même pression).

- Signe de ln(p4/p3) = −ln 14 dans la turbine.

- Comparer ηII avec ηth sans préciser les références : ce ne sont pas les mêmes grandeurs.

- Conseil : faire construire un diagramme de Grassmann (flux d'exergie) à partir du tableau de Q5.

# Références

- Y. A. Çengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill, chapitre « Gas power cycles ».

- H. I. H. Saravanamuttoo, G. F. C. Rogers, H. Cohen, P. V. Straznicky, A. C. Nix, Gas Turbine Theory, Pearson.

- E. W. Lemmon, R. T. Jacobsen, S. G. Penoncello, D. G. Friend, « Thermodynamic properties of air and mixtures of nitrogen, argon, and oxygen from 60 to 2000 K at pressures to 2000 MPa », J. Phys. Chem. Ref. Data 29 (2000) 331–385.

- I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort, « Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp », Ind. Eng. Chem. Res. 53 (2014) 2498–2508.