# TD — Cycles de turbine à gaz (Brayton)

Thermodynamique appliquée — Licence 3 / Master 1 / école d'ingénieurs — durée indicative : 4 h (dont 1 h sur ordinateur pour l'exercice 3).

## Objectifs

- Appliquer les bilans d'énergie et d'entropie aux composants d'une turbine à gaz.

- Calculer les performances d'un cycle idéal, réel et régénératif.

- Évaluer les limites du modèle « air standard froid » face aux propriétés réelles de l'air (CoolProp).

- Localiser les irréversibilités par un bilan d'exergie.

## Données et hypothèses communes

| Grandeur | Symbole | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Pression d'aspiration | p1 | 100 kPa |
| Température d'aspiration | T1 | 20 °C |
| Rapport de pression (sauf mention contraire) | r = p2/p1 | 14 |
| Température d'entrée turbine | T3 | 1350 K |
| Chaleur massique (air standard froid) | cp | 1,005 kJ·kg−1·K−1 |
| Rapport des chaleurs massiques | γ | 1,4 |
| Température de l'environnement (exergie) | T0 | = T1 |

- Régime permanent ; variations d'énergie cinétique et potentielle négligées.

- Compresseur et turbine adiabatiques ; pas de pertes de charge (chambre, régénérateur).

- Modèle air standard : la combustion est remplacée par un apport de chaleur isobare 2→3, l'échappement par un rejet isobare 4→1 ; le débit de combustible est négligé devant le débit d'air (sauf question explicite).

- Convention : on note wc, wt, qin, qout les valeurs absolues des travaux et chaleurs massiques (kJ/kg d'air).

# Exercice 1 — Cycle de Brayton idéal (air standard froid)

Un bureau d'études effectue l'avant-projet d'une turbine à gaz de production d'électricité. Dans un premier temps, le cycle est supposé idéal : compression et détente isentropiques. On utilise les données communes (r = 14, T3 = 1350 K).

1. Représenter qualitativement le cycle dans les diagrammes (p, v) et (T, s). Numéroter les états 1 à 4 et indiquer le sens des échanges de chaleur et de travail.

2. Établir l'expression de T2 et T4 ; calculer leurs valeurs.

3. Calculer wc, wt, wnet, qin et qout. Vérifier le premier principe sur le cycle.

4. Calculer le rendement thermique ηth à partir des bilans, puis avec la relation ηth = 1 − r−(γ−1)/γ. Comparer au rendement de Carnot entre T1 et T3 et commenter.

5. Calculer le rapport des travaux bwr = wc/wt (« back work ratio »). Commenter sa valeur.

6. Montrer que le travail net est maximal pour ropt = (T3/T1)γ/[2(γ−1)] et qu'alors T2 = T4. Calculer ropt, wnet,max et comparer au point de fonctionnement r = 14.

# Exercice 2 — Cycle réel d'une turbine à gaz de pointe de 30 MW

La turbine de l'exercice 1 est en réalité équipée d'un compresseur de rendement isentropique ηc = 0,85 et d'une turbine de rendement isentropique ηt = 0,89. Elle doit fournir une puissance nette Pnet = 30 MW. Le combustible est du méthane, de pouvoir calorifique inférieur PCI = 50,0 MJ/kg ; on suppose la combustion complète (rendement de combustion égal à 1). Modèle air standard froid.

1. Calculer les températures isentropiques T2s, T4s puis les températures réelles T2 et T4. Placer les états 2 et 4 dans le diagramme (T, s) par rapport à 2s et 4s.

2. Calculer wc, wt, wnet, qin, ηth et bwr. Comparer à l'exercice 1.

3. Calculer le débit d'air ṁa, ainsi que les puissances du compresseur et de la turbine.

4. Calculer le débit de combustible ṁf et le rapport f = ṁf/ṁa. L'hypothèse « débit de combustible négligé » est-elle justifiée ? Calculer la consommation spécifique de combustible en g/kWh.

5. Sensibilité : le compresseur s'encrasse et son rendement isentropique chute à 0,80. Recalculer T2, wnet, ηth et ṁa. Expliquer pourquoi la baisse relative de wnet est plus forte que celle de ηc.

# Exercice 3 — Air réel avec CoolProp (sur ordinateur)

On reprend exactement les données de l'exercice 2 (ηc = 0,85 ; ηt = 0,89 ; r = 14 ; T3 = 1350 K ; 30 MW), mais les propriétés de l'air sont calculées avec la bibliothèque libre CoolProp (fluide « Air », équation d'état de Lemmon et al., 2000). Installation : pip install CoolProp.

Squelette de programme à compléter :

from CoolProp.CoolProp import PropsSI

p1, T1, r, T3 = 100e3, 293.15, 14, 1350.0

eta_c, eta_t = 0.85, 0.89

p2 = r * p1

h1 = PropsSI('H', 'T', T1, 'P', p1, 'Air')   # J/kg

s1 = PropsSI('S', 'T', T1, 'P', p1, 'Air')   # J/(kg.K)

h2s = PropsSI('H', 'P', p2, 'S', s1, 'Air')  # compression isentropique

h2 = ...                                     # à compléter avec eta_c

T2 = PropsSI('T', 'P', p2, 'H', h2, 'Air')

# ... états 3 et 4, puis travaux, chaleur, rendement

1. Calculer h1, s1, h2s, h2, T2, h3, s3, h4s, h4 et T4. Pourquoi les valeurs absolues de h et s n'ont-elles pas de signification physique ici ?

2. Calculer wc, wt, wnet, qin, ηth, bwr et le débit d'air pour 30 MW.

3. Dresser un tableau comparatif avec l'exercice 2. Calculer la chaleur massique moyenne c̄p = Δh/ΔT sur les évolutions 1→2, 2→3 et 3→4 et expliquer l'origine des écarts.

4. Conclure : quel modèle utiliser pour un raisonnement qualitatif ? pour dimensionner l'installation (débit d'air, consommation) ?

# Exercice 4 — Régénération

Pour une application de cogénération de faible puissance, on étudie un cycle à rapport de pression r = 5, avec les mêmes rendements isentropiques (ηc = 0,85 ; ηt = 0,89) et T3 = 1350 K. Un régénérateur (échangeur à contre-courant) d'efficacité ε = 0,80 préchauffe l'air comprimé (2→x) avec les gaz sortant de la turbine (4→y). Modèle air standard froid, débits égaux des deux côtés, échangeur adiabatique sans pertes de charge.

1. Calculer T2 et T4 du cycle à r = 5 sans régénérateur, puis wnet, qin et ηth. La régénération est-elle possible ?

2. Avec l'efficacité définie par ε = (Tx − T2)/(T4 − T2), calculer Tx, Ty, la chaleur échangée qreg, le nouveau qin et le rendement. Le travail net est-il modifié ?

3. Montrer que la condition limite T4 = T2 conduit à une équation du second degré en τ = r(γ−1)/γ. En déduire le rapport de pression limite rlim au-delà duquel la régénération n'a plus d'intérêt.

4. Calculer le rendement du cycle régénératif à r = 14 (même ε) et comparer au gain obtenu à r = 5. Conclure sur le choix du rapport de pression d'un cycle régénératif.

5. Question d'ouverture (qualitative) : quel serait l'effet de pertes de charge dans le régénérateur sur le travail net et le rendement ?

# Exercice 5 — Bilan d'entropie et d'exergie du cycle réel

On reprend le cycle réel de l'exercice 2 (air standard froid). L'environnement est à T0 = T1 = 293,15 K.

1. Montrer que, pour rester cohérent avec cp = 1,005 kJ/(kg·K) et γ = 1,4, il faut prendre rair = cp(γ−1)/γ. Calculer cette valeur et la comparer à la valeur usuelle 287,0 J/(kg·K).

2. Calculer les variations d'entropie s2 − s1 et s4 − s3. En déduire l'entropie créée dans le compresseur et dans la turbine, puis les exergies détruites Ed,c = T0·sgen,c et Ed,t = T0·sgen,t.

3. Calculer l'exergie reçue par l'air dans la chambre : ψin = (h3 − h2) − T0(s3 − s2).

4. Calculer l'exergie perdue avec les gaz d'échappement ψrej = (h4 − h1) − T0(s4 − s1). Vérifier la fermeture du bilan ψin = wnet + Ed,c + Ed,t + ψrej et calculer le rendement exergétique ηII = wnet/ψin.

5. Classer les pertes. Pourquoi la turbine détruit-elle plus d'exergie que le compresseur alors que son rendement isentropique est meilleur ? Quelle amélioration du cycle vise la plus grosse perte ? (lien avec l'exercice 4)

## Formulaire

Bilan d'un système ouvert en régime permanent :  q − w = hs − he

Gaz parfait à cp constant :  Δh = cp ΔT     Δs = cp ln(Ts/Te) − rair ln(ps/pe)

Isentropique :  T2s/T1 = (p2/p1)(γ−1)/γ

ηc = (h2s − h1)/(h2 − h1)          ηt = (h3 − h4)/(h3 − h4s)